МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования

«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт нанотехнологий, электроники и приборостроения

28.03.02 «Наноинженерия»

Отчёт

по лабораторной работе №304

по курсу «Физика»

«СНЯТИЕ КРИВОЙ НАМАГНИЧИВАНИЯ И

ПЕТЛИ ГИСТЕРЕЗИСА С ПОМОЩЬЮ

ОСЦИЛЛОГРАФА»

Выполнила: Студент группы ЭПбо 1-63 Яковенко М.С. 20.02.2024г. Преподаватель: Бурлаченко И.С

| ДОПУСК |  | ВЫПОЛНЕНИЕ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| дата | подпись | дата | Подпись |

Таганрог 2024 г.

Цель работы

Изучение гистерезиса ферромагнетика, исследование зависимости магнитной проницаемости ферромагнетика от напряженности магнитного поля.

Порядок выполнения экспериментальной части работы

1. Подключить лабораторный макет по схеме (см.рис. 304.1).

2. Установить частоту генератора равную 1000 Гц, выходное напряжение 8 В, а переключатель «НАГРУЗКА» в положение – 50 Ом.

3. Подключить питание генератора сигналов низкой частоты (НЧ) Г3-123 и включить сетевой тумблер.

4. Подключить питание осциллографа АСК-7022 и включить сетевой выключатель «POWER» (СЕТЬ)(рис. 304.2).

5. После прогрева осциллографа, регулятором «INTEN» (ЯРКОСТЬ) установить необходимую яркость луча.

При необходимости произвести установку яркости цифровой индикации регулятором «READOUT» (ПОКАЗАНИЯ), а фокусировку луча – регулятором «FOCUS» (ФОКУСИРОВКА). 6. Включить на осциллографе режим Х-Y, нажав кнопку «Х-Y». При этом Канал-1 осциллографа будет

производить отклонение луча по оси Х, а Канал-2 – по оси Y.

7. Установить переключателями чувствительности каналов «VOLTS/DIV» (ВОЛЬТ/ДЕЛ.) коэффициент отклонения Канала -1 в положение 2 V/дел., а Канала-2 в положение 100 mV/дел. При этом в левом нижнем углу экрана цифровые индикаторы будут показывать « 1 : 2V 2: 100mV »

Нажатие на ручку этого переключателя приведѐт к установке некалиброванного коэффициента отклонения соответствующего канала. (При этом, на экране появится надпись: «1 : 2V 2 : > 100mV»). Этот режим не используется в данной работе, поэтому для установки калиброванного коэффициента следует повторно нажать на эту ручку.

8. Кнопками включения каналов «СН1» (КАНАЛ1) и «СН2» (КАНАЛ2) и с помощью регуляторов установки положения луча на экране «POSITION» (ПОЛОЖЕНИЕ) установите изображение петли гистерезиса в центре экране. Положение по оси Х можно устанавливать регулятором «POSITION < > » (в правом верхнем углу передней панели осциллографа), причѐм, при нажатии кнопки «FINE» (ПЛАВНО), производится плавная регулировка.

9. Кнопками «GND» (ЗАЗЕМЛЕНИЕ) можно отключать сигнал, подаваемый на вход соответствующего канала и получать линию на экране. Таким образом, можно точнее установить положение петли гистерезиса в центре экрана. Для этого нажмите кнопку «GND» Канала-1. Так как при этом на вход Канала-1 (Вход Х) не будет поступать сигнал, то луч будет отклоняться только по оси Y, и на экране будет видна вертикальная линия, которую необходимо регулятором «POSITION < > » совместить с центральной вертикальной линией шкалы экрана. После центровки по оси Х необходимо повторным нажатием на кнопку «GND» Канала-1 снова включить сигнал, подаваемый на вход Канала-1.Затем произвести аналогичные операции с центровкой изображения по оси Y с помощью кнопки «GND» Канала-2 и регулятором «POSITION» Канала-2

10. Кнопка «INV» (ИНВЕРТИРОВАНИЕ) в Канале-2 производит инвертирование изображения (изменения полярности сигнала). Кнопка «ADD» (СУММИРОВАНИЕ) в Канале-1 включает режим суммирования сигналов, поступающих на входы каналов. В данной лабораторной работе эти кнопки не используются и должны быть выключены. Кнопки «AC/DC» служат для переключения входов каналов в режим закрытого или открытого входа. При закрытом входе на надписи « 1 : 2V 2 : 100mV » над буквой V появляется знак « ~ ». Для уменьшения искажений петли гистерезиса входы обоих каналов необходимо установить в режим открытого входа (DC).

11. Установить максимальный размер изображения петли гистерезиса с помощью декадных ступенчатых переключателей и ручкой плавной установки выходного напряжения генератора Г3-123. Зарисовать на миллиметровой бумаге петлю гистерезиса, соответствующую максимальному напряжению 8 В, подаваемому с выхода генератора ГЗ - 123 и подсчитать число клеток β, охватываемых петлей гистерезиса.

Измерение напряжений ΔVx и ΔVу, пропорциональных Н и В соответственно

12. В осциллографе АСК-7022 есть возможность производить измерения с помощью курсоров. В режиме Х-Y можно измерять разность напряжения как по оси Х, так и по оси Y, что ускоряет измерения параметров петли гистерезиса и значительно уменьшает погрешность измерения по сравнению с традиционными методами измерения с помощью масштабной сетки экрана осциллографа. Для включения курсорных измерений необходимо нажать кнопку «ΔV Δt OFF », которая переключает виды курсоров в последовательности: горизонтальные курсоры – вертикальные курсоры –

выкл. В режиме Х-Y оба вида курсора будут давать показания разности ΔV по соответствующей оси. При включении горизонтальных курсоров на экране появляются

две пунктирные горизонтальные линии курсора С1 и курсора С2, причѐм кнопкой выбора активного курсора «ТСК/С2» можно сделать активным любой из курсоров: С1 или С2, а в режиме ТСК (СЛЕЖЕНИЕ) будут активны оба курсора (режим слежения в данной работе не используется). На экране справа вверху появляется надпись «f: Y – C1», означающая что выбран режим измерения по оси Y и активен курсор С1. Если выбран активным курсор С2, то на экране появится надпись «f: Y – C2». Активный курсор на экране выделен яркой меткой на конце пунктира, и его можно перемещать, вращая ручку «FUNCTION» (ФУНКЦИЯ), которая при нажатии на неѐ осуществляет грубое перемещение. Выбрав кнопкой «ΔV Δt OFF» вертикальные курсоры, можно производить измерения разности напряжения по оси Х. При этом на экране появится надпись: « f: Х – C1» или – «f: Х – C2» в зависимости от выбранного курсора. Отсчѐт показаний курсоров ΔV будет показан в нижнем левом углу экрана. Для режима Х-Y при вертикальных курсорах (измерения по оси Х) показания будут на экране в виде ΔV1 =….V, а для горизонтальных курсоров (измерения по оси Y) – в виде ΔV2 =….mV. В нашем случае можно обозначить ΔV1 = ΔVx, а ΔV2 = ΔVy. Для измерения ΔVy надо выбрать кнопкой «ΔV Δt OFF» горизонтальные курсоры и, нажав кнопку «GND» Канала-1, получить вертикальную линию. Затем установить курсор С1 на нижний конец линии, а курсор С2 – на верхний и считать показания ΔV2 = ΔVy с экрана. Результаты измерений занести в табл. 304.1. Для измерения ΔVx выбрать кнопкой «ΔV Δt OFF» вертикальные курсоры и, нажав кнопку «GND» Канала-2, получить горизонтальную линию. Затем установить курсор С1 на левый конец линии, а курсор С2 – на правый и считать показания ΔV1 = ΔVx с экрана. Результаты измерений занести в табл. 304.1.

13. Получить на экране семейство петель гистерезиса (6-8), уменьшая подаваемое напряжение с помощью декадного переключателя генератора НЧ. Шаг изменяемого напряжение 1 В. Измерить для каждой из петель величины ΔVx, ΔVy (см. п. 12.), данные занести в табл. 304.1                             табл.304.1

| № п/п | ΔVx, В | ΔVy, В | Н, А/м | В, Тл | μ =В/μ0Н | J, A/м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |

14. Занести в табл. 304.2 данные с лабораторного макета.